Opis zakresu robót dot. Instalacji elektrycznej oraz Instalacji odgromowej

zakresu robót w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu (poddasze) – roboty elektryczne

Instalacja elektryczna wewnętrzna

- Kucie bruzd pod przewody kabelkowe – 300 mb

- Układanie przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach

- przewód YDYp 3x 1,5 mm2 (obw. oświetl.)                       - 220 mb

- przewód YDYp 3x 2,5 mm2 (obw. gniazd)                         - 210 mb

- przewód telefoniczny                                                          -    50 mb

3.   Zaprawianie bruzd po przewodach kabelkowych                 - 300 mb

4.   Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t  i jego montaż

- puszki instalacyjne Ø 60                                                     - 33 szt.

- puszki instalacyjne Ø 80                                                     - 34 szt.

- wyłącznik seryjny p/t                                                          -  5 szt.

- wyłącznik schodowy p/t                                                      - 2 szt.

- gniazda wtyczkowe z bolcem pojedyncze                           - 3 szt.

- gniazda wtyczkowe z bolcem podwójne                             - 23 szt.

- gniazda telefoniczne                                                            -  4 szt.

5. Wykonanie Wlz - tu (od tablicy głównej do tablicy bezpiecznikowej na poddaszu

przewodem YDY żo 5x6 mm2 z wykonaniem bruzd w cegle   - 20 mb

6. Montaż nowej tablicy bezpiecznikowej  na poddaszu (10 obwodów)  - 1 kpl.

7. Montaż opraw oświetleniowych – oprawa jarzeniowa typ. OKN 2 x 36 W  - 25 szt.

8. Demontaż starej instalacji

9. Wykonanie pomiarów stanu izolacji przewodów

10. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń

11. Badanie wyłączników różnicowo – prądowych

Instalacja odgromowa

- Montaż konstrukcji na dachu                                                          - 4 szt.

- Montaż konstrukcji na ścianie                                                        - 10 szt.

- Montaż drutu DFe/żn Ø 8 mm2 na dachu                                       - 75 mb

- Montaż drutu DFe/żn Ø 8 mm2 na ścianie                                     - 60 mb

- Wykonanie uziomu szpilkowego                                                 - 2 kpl

- Montaż złączy uniwersalnych                                                      - 30 szt.

- Montaż złączy rynnowych                                                           -  5 szt.

- Montaż złączy kontaktowych                                                      -  5 szt.

- Demontaż starej instalacji odgromowej                                      -  1 kpl

- Badanie instalacji odgromowej                                                   - 10 szt.

Uwaga

Instalację odgromową należy wykonać metodą naprężeń.