OPIS  TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

REMONTU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUPADŁY

GMINA  INOWROCŁAW

- Karta informacyjna:

  - Inwestor :         Urząd Gminy w Inowrocławiu

1.2  Budowa :         Remont drogi gminnej w miejscowości Tupadły

1.3  Obiekt :           Droga gminna w miejscowości Tupadły

  - Branża :           Drogowa

  - Skala opracowania :   - 1:1000

  - Termin opracowania : wrzesień 2009 r

  - Wielkość remontowanych powierzchni:

- Powierzchnia   jezdni                                                      -  1 652,50 m2

- Powierzchnia poboczy umocnionych                           -     395,00 m2

Razem                                                                              2 047,50 m2

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Urząd Gminy Inowrocław.

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

  - Wytyczne projektowania ulic W-wa 1992

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 z  dn. 02.03.1999 r.) w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Pomiary sytuacyjno - wysokościowe uzupełniające w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Objęty opracowaniem technicznym odcinek drogi gminnej w miejscowości Tupadły gmina Inowrocław na odcinku od km 0+378,40 do km 0+778,40 przebiega na terenie gminy Inowrocław. Początek zakresu stanowi punkt, w którym zakończono roboty remontu drogi w poprzednich latach, w km 0+378,40 licząc od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 przebiegającą przez miejscowość Tupadły a koniec w km 0+778,40 w kierunku drogi krajowej nr 25. Obszar objęty opracowaniem stanowi teren rolniczy z małym natężeniem zabudowy jednorodzinnej. Szerokość istniejąca drogi jest zmienna i wynosi od 3,80 m do 4,00 m. Droga posiada nawierzchnię gruntową, która w obecnym stanie jest znacznie zniszczona, posiada liczne, nierówności w przekroju podłużnym i poprzecznymi podłużnym. W okresie opadów deszczowych powstają duże zastoiska wody, zaś w okresie bezdeszczowych podczas ruchu pojazdów powstaje bardzo duże zapylenie. Droga obustronnie posiada rowy odwadniające w dobrym stanie technicznym. W przekroju drogowym nie ma chodników. Na odcinku objętym opracowaniem istniejące zjazdy na pola i do gospodarstw są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają remontu.

  - Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest remont drogi gminnej na odcinku    od  km 0+378,40 do km 0+778,40 długości 400,00 m zakładając konstrukcję dla obciążenia ruchem KR1-2. Remont drogi obejmuje wykonanie następujących robót:

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.

- Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

- Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, sposób wbudowania mechaniczny w ilości 50 kg/m2.

- Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - emulsja asfaltową w ilości 0,4 kg/m2.

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu  3cm.

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - na warstwę utwardzenia pobocza , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

  - Ogólna charakterystyka robót.

5.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na odpowiednią głębokość, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, Is ≥ 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.

Roboty należy wykonać zgodnie SST D-04.01.01

5.2. Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego

mechanicznie grubość  warstwy po zagęszczeniu 15cm.

Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z mieszanki o

uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 15 cm o szerokości 4,00 m

jednowarstwowo stosując materiał zgodny z wymaganiami

SST D-04.04.00. Dopuszcza się stosowanie mieszanek kruszyw z

kamienia wapiennego (materiał  skalny osadowy).

5.3. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni - emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Skropienie nawierzchni należy wykonać zgodnie z SST D-04.03.01.

5.4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką

mineralno - asfaltową

Wykonanie wyrównania poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać z mieszanki mineralno asfaltowej MMA wg PN-S-96025:2000. Grubość ułożenia mieszanki MMA jest zmienna i zależy od wielkości wynikających z wykonanych pomiarów poprzecznych. Uziarnienie stosowanej mieszanki MMA – 0/12,8. Dopuszcza się stosowanie mieszanki 0/8 mm. Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy wyrównawczej należy oczyścić istniejącą nawierzchnię i wykonać skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową.

5.5. Ułożenie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej

warstwa ścieralna gr. 3 cm

Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm należy wykonać

mechanicznie, zgodnie z normatywami technicznymi układania warstwy ścieralnej, po uprzednim skropieniu miedzywarstwowym emulsją asfaltową. Górną warstwę nawierzchni należy wykonać z mieszanki mineralno - asfaltowej MMA wg PN-S-96025:2000 dla obciążenia ruchem KR1-2 o uziarnieniu 0/12,8 mm dopuszcza się stosowanie mieszanki o uziarnieniu 0/8 mm. Ułożenie górnej warstwy mieszanki mineralno – asfaltowej obejmuje  nawierzchnie drogi o powierzchni 1 652,50 m2. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z SST D-05.03.05.

  - Nawierzchnie z tłucznia łamanego na warstwę utwardzenia pobocza, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Utwardzone pobocze z tłucznia łamanego należy wykonać z mieszani kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm w technologii jak przy podbudowie o szerokości 0,50 m

Opracował: